# ROS 2 Humble 外部输入字段总表

# 1. 消息与载体类型

| Topic/载体 | 消息/格式类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| /environment/map_global | grid_map_msgs/msg/GridMap | 低频全局多通道地图，frame_id=map |
| /environment/map_local | grid_map_msgs/msg/GridMap | 高频局部多通道地图，frame_id=odom |
| /localization/odometry | nav_msgs/msg/Odometry | 平台位姿、速度及 covariance |
| /localization/status | lunar_navigation_msgs/msg/LocalizationStatus | 定位状态 |
| /tf | tf2_msgs/msg/TFMessage | map -> odom -> base_link 坐标变换 |
| /mission/exploration_task | lunar_navigation_msgs/msg/ExplorationTask | 区域探索任务完整状态快照 |
| science_regions[] | lunar_navigation_msgs/msg/ScienceTargetRegion | 科学目标区域 |
| 观测能力资料 | YAML/JSON | 传感与融合系统提供的候选位置等效观测能力 |
| 平台能力资料包 | platform-control-capability-source/v1，YAML/JSON/URDF | 平台控制单位提供的版本化静态能力资料和 URDF 几何来源 |

# 2. 全局图与局部图

## 消息类型

grid_map_msgs/msg/GridMap

## GridMap 字段

| 字段 | 格式/范围 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| header.stamp | ROS Time，非零 | 地图快照对应的融合时刻 |
| header.frame_id | 全局图 map；局部图 odom | 地图坐标系 |
| info.resolution | float64，m/cell，>0 | 单元边长 |
| info.length_x | float64，m，>0 | x 方向覆盖长度 |
| info.length_y | float64，m，>0 | y 方向覆盖长度 |
| info.pose | geometry_msgs/msg/Pose | 地图几何中心在 header.frame_id 中的位姿 |
| layers | string[]，名称唯一 | 通道名称，顺序与 data 一致 |
| basic_layers | string[] | 判断基础地图数据完整性所依赖的通道 |
| data | std_msgs/msg/Float32MultiArray[] | 各通道栅格数据 |
| outer_start_index | uint16 | GridMap 循环缓冲区外层起始索引 |
| inner_start_index | uint16 | GridMap 循环缓冲区内层起始索引 |

## 地图通道

| 字段 | 格式/范围 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| elevation | float32，m | 栅格中心相对统一高程基准面的高度 |
| valid_mask | float32，0.0/1.0 | 栅格基础环境数据是否有效 |
| obstacle | float32，[0,1] | 物理障碍存在概率或归一化占据置信度 |
| obstacle_height | float32，m，>=0 | 障碍物相对局部地面的高度 |
| observation_age_s | float32，s，>=0 | 相对 header.stamp 距最后一次有效融合观测的时间 |
| observation_quality | float32，[0,1] | 最近一次参与地图更新的有效观测综合质量 |
| elevation_variance | float32，m²，>=0 | 高程估计误差方差 |
| obstacle_variance | float32，[0,0.25] | 障碍概率估计不确定度 |
| observation_count | float32 中的整数，[0,65535] | 累计有效融合观测次数，超过上限后饱和 |
| forbidden | float32，0.0/1.0 | 任务或安全系统指定的禁入区域 |

# 3. 平台定位与运动状态

## 消息类型

Topic: /localization/odometry
Type:  nav_msgs/msg/Odometry

## Odometry 字段

| 字段 | 格式/范围 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| header.stamp | ROS Time，非零 | 状态实际对应的融合时刻 |
| header.frame_id | string，固定 odom | 位姿参考坐标系 |
| child_frame_id | string，固定 base_link | 平台机体坐标系 |
| pose.pose.position | geometry_msgs/msg/Point，m | 平台参考点在 odom 中的位置 |
| pose.pose.orientation | 单位 quaternion | base_link 在 odom 中的姿态 |
| pose.covariance | float64[36]，有限值，主对角线 >=0 | [x,y,z,roll,pitch,yaw] 行主序 6x6 covariance |
| twist.twist.linear | geometry_msgs/msg/Vector3，m/s | 在 base_link 中表达的线速度 |
| twist.twist.angular | geometry_msgs/msg/Vector3，rad/s | 在 base_link 中表达的角速度 |
| twist.covariance | float64[36]，有限值，主对角线 >=0 | [vx,vy,vz,wx,wy,wz] 行主序 6x6 covariance |

# 4. 定位状态

## 消息类型

Topic: /localization/status
Type:  lunar_navigation_msgs/msg/LocalizationStatus

## LocalizationStatus 字段

| 字段 | 格式/范围 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| header.stamp | ROS Time，非零 | 定位状态判断对应的时刻 |
| header.frame_id | string，固定 odom | 定位状态坐标系 |
| status | uint8，UNKNOWN/VALID/DEGRADED/INVALID/RELOCALIZING | 当前定位有效性状态 |

## status 枚举

| 字段 | 格式/范围 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| UNKNOWN | uint8=0 | 未知、未初始化或尚未形成可用判断 |
| VALID | uint8=1 | 定位正常可用 |
| DEGRADED | uint8=2 | 定位仍可用，但质量下降 |
| INVALID | uint8=3 | 当前定位结果不可用 |
| RELOCALIZING | uint8=4 | 正在重定位，可能发生全局位姿跳变 |

# 5. 坐标变换

## 消息类型

Topic: /tf
Type:  tf2_msgs/msg/TFMessage

## TFMessage 字段

| 字段 | 格式/范围 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| transforms[] | geometry_msgs/msg/TransformStamped[] | 坐标变换数组 |
| transforms[].header.stamp | ROS Time，非零 | 变换对应的时刻 |
| transforms[].header.frame_id | map 或 odom | 父坐标系 |
| transforms[].child_frame_id | odom 或 base_link | 子坐标系 |
| transforms[].transform.translation | geometry_msgs/msg/Vector3，m | 子坐标系原点在父坐标系中的位置 |
| transforms[].transform.rotation | 单位 quaternion | 子坐标系在父坐标系中的姿态 |

# 6. 任务上下文

## 消息类型

Topic: /mission/exploration_task
Type:  lunar_navigation_msgs/msg/ExplorationTask

## ExplorationTask 字段

| 字段 | 格式/范围 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| header.stamp | ROS Time，非零 | 任务快照开始生效的时间 |
| header.frame_id | string，固定 map | ROI 和科学目标区域坐标系 |
| mission_id | 非空 string | 探索任务全局唯一标识 |
| revision | uint64，从 1 开始 | 同一任务完整快照的严格递增版本 |
| desired_state | uint8，ACTIVE/PAUSED/CANCELED | 任务系统要求的任务状态 |
| roi_min_x_m | 有限 float64，m，<roi_max_x_m | 轴对齐矩形 ROI 最小 x |
| roi_min_y_m | 有限 float64，m，<roi_max_y_m | 轴对齐矩形 ROI 最小 y |
| roi_max_x_m | 有限 float64，m，>roi_min_x_m | 轴对齐矩形 ROI 最大 x |
| roi_max_y_m | 有限 float64，m，>roi_min_y_m | 轴对齐矩形 ROI 最大 y |
| science_regions | ScienceTargetRegion[]，0..64 项 | 软优先探索的科学目标区域 |

## desired_state 枚举

| 字段 | 格式/范围 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| UNKNOWN | uint8=0 | 未指定状态，不作为合法运行输入 |
| ACTIVE | uint8=1 | 激活任务 |
| PAUSED | uint8=2 | 暂停生成新的探索目标和路线 |
| CANCELED | uint8=3 | 取消任务 |

# 7. 科学目标区域

## 消息类型

lunar_navigation_msgs/msg/ScienceTargetRegion

## ScienceTargetRegion 字段

| 字段 | 格式/范围 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| region_id | 当前任务内唯一的非空 string | 科学目标区域标识 |
| objective_id | 非空 string | 外部科学目标标识；允许多个区域使用同一目标标识 |
| boundary | geometry_msgs/msg/Polygon，3..256 个不同顶点 | map 坐标系中的简单非自交多边形 |
| boundary.points[].x | 有限 float32，m | 多边形顶点 x |
| boundary.points[].y | 有限 float32，m | 多边形顶点 y |
| boundary.points[].z | float32=0.0 | 二维多边形 z |
| priority | 有限 float32，(0,1] | 只影响候选目标排序的软探索优先级 |

# 8. 观测能力资料

## 载体类型

YAML/JSON

| 字段 | 格式/范围 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| sensor_range_m | 有限 float64，m，>0 | 从平台参考位置起、用于候选位置预计观测覆盖计算的等效距离 |
| sensor_fov_deg | 有限 float64，deg，(0,360] | 以 base_link 前向轴为中心、用于候选位置预计观测覆盖计算的对称水平视场角 |

# 9. 平台能力资料包

## 载体类型

Schema: platform-control-capability-source/v1
Format: YAML/JSON + URDF/mesh resources

## 公共字段

| 字段 | 格式/范围 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| platform.platform_id | 非空 string | 平台型号或实例的稳定标识 |
| platform.platform_type | WHEELED/LEGGED/HOPPER | 平台类型 |
| platform.capability_version | 非空 string | 能力资料版本 |
| platform.base_frame_id | 非空 string，默认 base_link | 几何和运动方向参考坐标系 |

## URDF 几何来源

| 字段/资源 | 格式/范围 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| geometry_source.urdf_file | 非空 package-relative path，URDF | 平台 <collision> 几何、坐标关系和关节限制来源 |
| URDF 引用的 mesh 文件 | 随资料包交付的本地 STL/DAE 等资源 | URDF <collision> 中引用的外部几何 |

# 10. 轮式平台能力字段

## 载体类型

platform-control-capability-source/v1
platform.platform_type: WHEELED

| 字段 | 格式/范围 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| minimum_clearance_m | 有限 float64，m，>=0 | 平台要求保持的最小机械净空 |
| maximum_slope_rad | 有限 float64，rad，[0,π/2] | 可规划通过的最大地形坡度 |
| maximum_obstacle_height_m | 有限 float64，m，>=0 | 可跨越的最大离散障碍高度 |
| ground_clearance_m | 有限 float64，m，>0 | 平台最低结构相对支撑面的离地间隙 |
| maximum_drive_curvature_per_m | 有限 float64，1/m，>0 | 非原地旋转行驶的最大曲率 |
| maximum_forward_speed_mps | 有限 float64，m/s，>0 | 最大前进速度幅值 |
| maximum_reverse_speed_mps | 有限 float64，m/s，>0 | 最大倒退速度幅值 |
| maximum_spin_rate_radps | 有限 float64，rad/s，>0 | 最大原地旋转角速度幅值 |
| maximum_forward_acceleration_mps2 | 有限 float64，m/s²，>0 | 最大前进加速度幅值 |
| maximum_braking_deceleration_mps2 | 有限 float64，m/s²，>0 | 最大制动减速度幅值 |
| maximum_yaw_acceleration_radps2 | 有限 float64，rad/s²，>0 | 最大偏航角加速度幅值 |
| maximum_lateral_acceleration_mps2 | 有限 float64，m/s²，>0 | 最大横向加速度幅值 |
| motion_primitives[].primitive_id | 数组内唯一的非空 string | 可执行运动原语的稳定标识 |
| motion_primitives[].kind | DRIVE_FORWARD_LINE/DRIVE_FORWARD_ARC/DRIVE_REVERSE_LINE/DRIVE_REVERSE_ARC/SPIN_CW/SPIN_CCW/STOP_AND_SWITCH | 底层控制系统能够稳定跟踪的运动形式 |
| motion_primitives[].relative_end_pose.position_m | 有限 float64[3]，m | 原语终点相对起点的位置 |
| motion_primitives[].relative_end_pose.yaw_rad | 有限 float64，rad | 原语终点相对起点的偏航角 |
| motion_primitives[].nominal_duration_s | 有限 float64，s，>0 | 原语的标称持续时间 |

# 11. 足式平台能力字段

## 载体类型

platform-control-capability-source/v1
platform.platform_type: LEGGED

| 字段 | 格式/范围 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| reference_point_id | 非空 string | 机体参考点标识 |
| reference_point_definition | FIXED_BODY_FRAME_POINT/FIXED_NOMINAL_COM | 规划轨迹所表示的固定机体点定义 |
| maximum_slope_rad | 有限 float64，rad，[0,π/2] | 可规划通过的最大地形坡度 |
| maximum_roughness_m | 有限 float64，m，>=0 | 可规划通过的最大地形粗糙度 |
| maximum_step_height_m | 有限 float64，m，>=0 | 机体级地形模型允许的最大相邻高程突变 |
| minimum_body_clearance_m | 有限 float64，m，>=0 | 机体包络与地形或障碍的最小距离 |
| minimum_body_height_m | 有限 float64，m，<=maximum_body_height_m | 参考点相对局部地面的最小高度 |
| maximum_body_height_m | 有限 float64，m，>=minimum_body_height_m | 参考点相对局部地面的最大高度 |
| forward_mps | 有限下界/上界，m/s | 机体前进和后退速度区间 |
| lateral_mps | 有限下界/上界，m/s | 机体左右横移速度区间 |
| vertical_mps | 有限下界/上界，m/s | 机体上下调整速度区间 |
| yaw_rate_radps | 有限下界/上界，rad/s | 偏航角速度区间 |
| linear_acceleration_mps2 | 有限 float64，m/s²，>0 | 最大机体线加速度 |
| yaw_acceleration_radps2 | 有限 float64，rad/s²，>0 | 最大偏航角加速度 |
| motion_primitives[].primitive_id | 数组内唯一的非空 string | 可执行机体运动原语的稳定标识 |
| motion_primitives[].kind | FORWARD/BACKWARD/LATERAL/DIAGONAL/SPIN/COUPLED | 底层控制系统能够稳定跟踪的机体运动形式 |
| motion_primitives[].body_frame_displacement_m | 有限 float64[3]，m | 原语在机体坐标系中的位移 |
| motion_primitives[].yaw_change_rad | 有限 float64，rad | 原语产生的偏航角变化 |
| motion_primitives[].nominal_duration_s | 有限 float64，s，>0 | 原语的标称持续时间 |

# 12. 飞跃式平台能力字段

## 载体类型

platform-control-capability-source/v1
platform.platform_type: HOPPER

| 字段 | 格式/范围 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| maximum_landing_slope_rad | 有限 float64，rad，[0,π/2] | 最大安全着陆坡度 |
| maximum_landing_roughness_m | 有限 float64，m，>=0 | 最大安全着陆面粗糙度 |
| maximum_landing_plane_residual_m | 有限 float64，m，>=0 | 最大着陆面拟合残差 |
| minimum_overhead_clearance_m | 有限 float64，m，>=0 | 最小顶部净空 |
| minimum_lateral_clearance_m | 有限 float64，m，>=0 | 最小侧向净空 |
| minimum_landing_region_area_m2 | 有限 float64，m²，>0 | 最小安全着陆区域面积 |
| maximum_launch_speed_mps | 有限 float64，m/s，>0 | 最大发射速度 |
| maximum_launch_impulse_newton_seconds | 有限 float64，N·s，>0 | 最大发射冲量 |
| minimum_flight_time_s | 有限 float64，s，>0 | 最短飞行时间 |
| maximum_flight_time_s | 有限 float64，s，>=minimum_flight_time_s | 最长飞行时间 |
| maximum_landing_speed_mps | 有限 float64，m/s，>0 | 最大允许着陆速度 |
| minimum_downward_impact_speed_mps | 有限 float64，m/s，>=0 | 最小向下碰撞速度约束 |
| minimum_landing_clearance_m | 有限 float64，m，>=0 | 最小着陆净空 |
| maximum_angular_speed_radps | 有限 float64，rad/s，>0 | 最大任意轴角速度 |
| maximum_angular_acceleration_radps2 | 有限 float64，rad/s²，>0 | 最大任意轴角加速度 |
| maximum_initial_angular_speed_radps | 有限 float64，rad/s，>=0 | 发射前最大初始角速度 |
| minimum_settle_guard_s | 有限 float64，s，>=0 | 着陆后最小稳定等待时间 |
| actuator_or_impulse_profile.platform_mass_kg | 有限 float64，kg，>0 | 飞跃动力学计算使用的平台总质量 |
| actuator_or_impulse_profile.launch_preparation_time_s | 有限 float64，s，>=0 | 从进入发射准备到允许起跳的持续时间 |
| actuator_or_impulse_profile.landing_settle_time_s | 有限 float64，s，>=0 | 着陆后进入稳定状态所需的持续时间 |
| actuator_or_impulse_profile.nominal_landing_center_normal_offset_m | 有限 float64，m，>=0 | 标称着陆中心相对着陆面的法向偏移 |